1

2

3

4

11

6

5

18

7

11

A

4

6

A

17

Інструкція

монтажу і експлуатації фаркопу

Гніздо  7- отворів

PN-74/S-76055

54(6)-світла гальмів

58 L(7) 58 R(5)- світла габаритні

L(1),R(4) – світла поворотів

31(3)- маса,+(2) промивотуманки

## Фаркоп передбачений для встановлення на автомобілі :

## CHEVROLET LACETTI 5D, кат №. X 17, що вироблявся з 2003р. і  служить для під'єднання причіпу загальною масою 1200 кг. max  натиск на кулю75 кг..

### Від виробника

Дякуємо за вибір виготовленого на нашій фірмі фаркопу. Його надійність  підтверджена власними випробуваннями а також відгуками задоволених клієнтів. Однак надійність фаркопів залежить від правильного встановлення та експлуатаціїi. З огляду на це просимо Вас уважно прочитати інструкцію по монтажу, а також дотримуватись відповідних вказівок.

Фаркоп необхідно закріпити в місцях спеціально для цього передбачених заводом виробником автомобіля.

# Порядок встановлення.

- Демонтувати задній бампер.

- Відкрутити підсилення бампера .

- Відкрутити від підсилення бампера кронштейни.

- Підсилення бампера прикрутити до основної частини фаркопа  в місцях ( поз А ).

- Вставити основну частину фаркопу в лонжерони і прикрутити болтами з комплекту як показано на малюнку.

- Прикрутити кульову частину фаркопу  (поз.2) болтами M12x75mm (поз.5) з комплекту, одночасно з кронштейном під електрогніздо (поз.3).

- Докрутити всі болти динамометричним ключем з моментом

згідно  таблички.

- Підключити проводи з електричного гнізда (7- отворів). до

Електромережі згідно з інструкцією фірми - виробника автомобіля   ( рекомендується виконувати на СТО).

- Незначні пошкодження фарби, які виникли під час монтажу фаркопу, необхідно  зафарбувати.

Рекомендований момент скручування болтів і гайок:

M 8 - 25 Nm		M 10 - 55 Nm

M 12 - 85 Nm		M 14 - 135 Nm

УВАГА

Після встановлення фаркопу необхідно зробити запис в технічному паспорті автомобіля   „ по місцю реєстрації ” ( якщо вимагається ).

Автомобіль повинен бути обладнаний :

- боковим вказівником поворотів.

- бокове зеркало повинно бути винесене на ширину не меншу ширини причіпу.

Кожних 1 000 km пробігу з  експлуатацією фаркопу перевіряти болти кріплення.

Куля фаркопу повинна бути чистою і покритою консерваційною змазкою.

комплектація фаркопу.

PPUH   AUTO-HAK S.J.

Produkcja  Haków Holowniczych

Henryk & Zbigniew Nejman

Фаркоп електрообладнанням не комплектується.

Клас: A50-X        кат.№. X 17

Передбачений для встановлення на а-лі:

### Виробник : CHEVROLET

### Модель: LACETTI 5D

Виробництва з  2003р.

Номер сертифікату згідно економічних деректив Єврокомісії

EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 1499

Сертифікат відповідності UA1.021.0080171-07

Технічні дані:

Величина сили D: 6,80 kN

Максимальна маса причіпу: 1200 кг

Максимальний натиск на кулю: 75 кг

## Гарантійна карта

Виробник дає гарантію на 24 місяці з дня продажу фаркопу.

##### CHEVROLET LACETTI 5D

##### Виробництва з  2003r.

Дата продажу............................ Серійний №____________

Гарантія розповсюджується  тільки на дефекти, що виникають з вини виробника.

Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного монтажу, використання або консервації, пошкоджень механічних, нормального зношення під час експлуатації.

Надана гарантія на куплений товар нe виключає, не обмежує і не  відстрочує прав покупця, що виникають з невідповідності вимог до товару.

Рекламації необхідно подавати в місці продажу, одночасно заповнюючи  гарантійний талон. Ліквідація  "пошкоджень" наступає по підтвердженню через місце продажу після узгодження з виробником правильно складеної рекламації.

Рекламація повинна бути вирішена на протязі 14 днів від дня подання рекламації . Гарантійний талон недійсний, якщо він не заповнений і не піднисаний.

Дата складання рекламації: ...................................................................

Макс.маса причіпу  [кг.]  x

Макс.маса причіпу  [кг.]  +

Макс.маса автомобіля [кг] +

Макс.маса автомобіля [кг] +

X

9,81

1000

=

D [kN]

ІНФОРМАЦІЯ

Фаркопи  сконструйовані  відповідно до вимог правил дорожнього руху. Фаркоп є  елементом, що впливає на безпеку руху і  може встановлюватися виключно  кваліфікованим персоналом. Не допускається внесення будь- яких змін  в конструкцію фаркопу.  У випадку наявності ізоляційної покриття чи обшивки кузова в місці під"єднання фаркопу необхідно її усунути. Незахищені місця кузова, а також підготовані oтвори   необхідно зафарбувати антикорозійною фарбою.

Виробник автомобіля подає інформацію про максимальну величину маси   причепу, а також максимальну величину натиску на кулю,  при цьому  не  допускається перевищення цих рекомендованих параметрів.

Приклад для визначення величини сили D :

Макс. маса причепу [кг]  x

Макс. маса причепу [кг]  +

Макс. Маса автомобіля [кг]

Макс. Маса автомобіля [кг]

X

9,81

1000

=

D [kN]